AK6830、6850、6890系列

视频、数据/音频数字光端机

产品特点

●	10位PCM视频编码

●	兼容NTSC，PAL，SECAM视频制式

●	IEEE 802.3 以太网兼容

●	SMT表面贴装工艺

●	通过DIP拨码开关可选数据格式类型

●	通过DIP拨码开关可选终端电阻

●	以太网信号传输功能可选，10M/100M自适应

●	兼容RS-232，RS-422，RS-485,曼码/Biphase数据,开关		信号,IP以太网信号

●	超级光学动态范围

●	无电磁、射频及地电流干扰

●	抗干扰性强、保密性高

●	结构紧凑、安装简便、即插即用

●	使用时无需调节

●	带电热插拔、无须停机维护

●	过载保护、自动恢复

应用范围

●	智能楼宇控制系统

●	安防系统

●	智能交通监控系统（ITS）

●	门禁控制系统

●	电视广播系统

●	多媒体教学/远程教育

● 高速公路监控系统

- 视频会议

配置

●	激光光源

●	小型独立结构，双槽/三槽(IP以太网)卡式

●	19" x 3U 18个插槽机箱；配250W电源

● 符合NEMA TS1/TS2和Caltrans 规范

光学指标

| 光纤类型 | 多 模 | 单 模 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 波长 | 850nm/1300nm | 1310nm/1550nm | DFB高功率 |
| 输出功率 | -10dBm | -5dBm | 0dBm |
| 接收机灵敏度 | -22dBm | -28dBm | -28dBm |
| 光学最大链损 | 12dB | 23dB | 28dB |

系统连接图

技术指标

视频指标

视频输入/输出阻抗	75Ω（非平衡）

视频输入/输出电压	典型峰值1.0V，最大1.5V

频率响应	5Hz～7.5MHz

微分增益(10-90% APL)	<1%（典型值）

微分相位(10-90% APL)	<0.7°（典型值）

信噪比	67dB（加权）

音频指标

音频输入/输出阻抗	600Ω平衡/非平衡,

10kΩ或47kΩ非平衡

音频输入/输出电平	-6～+6dBm

频率响应  	10Hz～20kHz

信噪比 	>60dB（加权）

数据指标

速率	0～115.2 kbs

电平	标准RS-232,RS485,RS-422,曼码

速率	0～100Mbps(Ethernet)

误码率	10-9

认证

FCC, CE, UL, cUL，

一般指标

工作温度	- 40℃～+74℃

存放温度	- 40℃～+85℃

工作湿度	0～95% 无冷凝

重量(独立式，单槽)	670g(1.48lb)

重量(插卡式，单槽)	340g(0.75lb)

尺寸（独立式，单槽）

186mm(7.3")长,23mm(0.9")宽,157mm(6.2")高

尺寸(独立式/带以太网，双槽)

190mm(7.5")长,43mm(1.7")宽,157mm(6.2")高

尺寸(插卡式，单槽)

160mm(6.3")长,20mm(0.8")宽,100mm(4.0")高

尺寸(插卡式/带以太网，双槽)

160mm(6.3")长,40mm(1.6")宽,100mm(4.0")高

功耗(所有单元)	3.5W

平均无故障时间(MTBF)	10万小时以上

电源

AK6700-40W	40W 台式电源

产品介绍

AK6830/AK6850/AK6890系列光端机是视频带单/双向数据/音频光纤传输系统。连接用于需要传输视频带单/双向数据/单向音频的工作场合。可将一路或多路视频、数据、音频信号在一根光纤上传输，节约了光纤资源，并保证传输的效果及距离。该系列还可以选择在传输视频和数据，音频的基础上，增加了IP以太网信号传输功能。